ESERCIZIO N°2 ( trasformazione termodinamica )

Un serbatoio, del volume di 3000 litri, contiene una miscela di azoto ed ossigeno equamente ripartiti dal punto di vista della massa. Le condizioni iniziali per l'aeriforme sono temperatura 27°C, pressione 30bar. A seguito di un processo di riscaldamento isocoro il gas raggiunge dopo un'ora la temperatura di 180°C.

Si richiede di determinare:

1) La massa e il numero di moli di azoto e di ossigeno impiegata/e nel serbatoio ;

2) La pressione parziale dei due componenti nelle condizioni iniziali;

3) La pressione finale vigente nel serbatoio;

4) Il flusso termico medio fornito al sistema durante il periodo di riscaldamento.

SVOLGIMENTO.

PUNTO 1)

La legge di Avogadro afferma che : " Volumi eguali di gas nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione contengono egual numero di molecole " . Nel nostro caso, dovendo suddividere in parti uguali, dal punto di vista della massa, la miscela di gas, e avendo i due aeriformi, ossigeno e azoto, massa molecolare differente, risulta intuitivo che i due volumi, o numero di moli, debbano essere differenti.

In base a questo postulato, ne consegue che, se indichiamo con ᶙ' e ᶙ" le masse molecolari di due gas diversi e con v' e v" i rispettivi volumi specifici, o numero di moli, vale la proporzionalità :

ᶙ' / ᶙ" =  v" /  v' .

Quindi, considerando i nostri due gas, ossigeno e azoto, possiamo stabilire che :

ᶙo / ᶙa = Va / Vo ;

dove :

ᶙo = massa molecolare dell' ossigeno, pari a 32 ;

ᶙa = massa molecolare dell' azoto, pari a 28 ;

Va = volume specifico, o numero di moli, dell' azoto ;

Vo = volume specifico, o numero di moli, dell' ossigeno ;

sostituendo i termini noti nella proporzione, avremo :

32 / 28  =  Va / Vo  →  8 / 7 = Va / Vo  ;

Dalla legge di proporzionalità sopra descritta, e conoscendo il volume totale della miscela ( 3000 litri → 3 m³ ) , possiamo impiantare un sistema a due equazioni a due incognite di primo grado e determinare i  volumi parziali per i due gas, ovverosia :

| Va / Vo  =  8 / 7          | 7 Va  =  8 Vo             |  7 (  3 - Vo )  =  8 Vo            |  21 - 7 Vo  =  8 Vo

| Va + Vo = 3          ;       |  Va  = 3 - Vo      ;      |  Va  = 3 - Vo                  ;       |  Va  = 3 - Vo      ;

|  15 Vo  =  21                 |  Vo  =  1,4 m³

|  Va  = 3 - Vo      ;          |  Va  =  1,6 m³  .

Attraverso l' equazione caratteristica dei gas perfetti, determiniamo il valore del volume specifico dell' ossigeno nella condizione "1" iniziale; che poi, essendo una trasformazione isocora, corrisponde al valore finale "2"; ovverosia :

P1 · Vo = Ro · T1 ;

dove :

Ro = costante caratteristica del gas; nel nostro, specifico, caso, per l' ossigeno, quale aeriforme preso in esame, corrisponde a 260 J/Kg · K ;

T1 = prima variabile, e corrisponde alla temperatura del gas nella condizione di partenza "1" ; nel nostro caso corrispondente a 27 °C → 273 + 19 = 300 K ;

P1 = seconda variabile, e corrisponde alla pressione del gas nella condizione di partenza "1" ; nel nostro caso corrispondente a 30bar → 3000000 N/m² ( Pa )  ;

con tutti i termini noti, possiamo procedere al calcolo della terza variabile incognita :

Vo = ( 260 · 300  ) / 3000000  = 0,026 m³/Kg .

Questo valore ci suggerisce che 1 Kg di gas, in queste determinate condizioni definite dal punto "1", occupa un volume di 0,026 m³.

Quindi, considerando che il nostro aeriforme occupa un volume di 1,4 m³ , la massa di ossigeno, contenuta, risulta di :

m = 1,4 / 0,026 = 53,85 Kg .

Il numero di moli di ossigeno impiegate nel serbatoio risultano essere :

n° moli di o = m / ᶙo ;

n° moli di o = 53,85 / 32 = 1,683 .

Ovviamente, procedendo, dapprima, al calcolo del volume volume specifico dell' azoto, nella condizione "1" iniziale, perveremo, alla fine, allo stesso valore di massa, pari a quella dell' ossigeno, di aeriforme impiegata; ovverosia :

P1 · Va = Ra · T1 ;

dove :

Ra = costante caratteristica del gas; nel nostro, specifico, caso, per l' azoto, quale aeriforme preso in esame, corrisponde a 296,5 J/Kg · K ;

T1 = prima variabile, e corrisponde alla temperatura del gas nella condizione di partenza "1" ; nel nostro caso corrispondente a 27 °C → 273 + 19 = 300 K ;

P1 = seconda variabile, e corrisponde alla pressione del gas nella condizione di partenza "1" ; nel nostro caso corrispondente a 30bar → 3000000 N/m² ( Pa )  ;

con tutti i termini noti, possiamo procedere al calcolo della terza variabile incognita :

Vo = ( 296,5 · 300  ) / 3000000  = 0,02965 m³/Kg .

Questo valore ci suggerisce che 1 Kg di gas, in queste determinate condizioni definite dal punto "1", occupa un volume di 0,02965 m³.

Quindi, considerando che il nostro aeriforme occupa un volume di 1,6 m³ , la massa di ossigeno, contenuta, risulta di :

m = 1,6 / 0,02965 =  ~  53,85 Kg .

Il numero di moli di azoto impiegate nel serbatoio risultano essere :

n° moli di a = m / ᶙa ;

n° moli di a = 53,85 / 28 = 1,923 .

In base alla legge di Avogadro, vale la proporzionalità :

ᶙo / ᶙa = n° moli di a / n° di moli di o ;

32 / 28 = 1,923 / 1,683 → la legge risulta rispettata .

PUNTO 2)

La legge di Dalton afferma che : " La pressione totale esercitata da una miscela di gas sulle pareti del recipiente che la contiene, è uguale alla somma delle pressioni che i diversi gas eserciterebbero singolarmente qualora ognuno di essi occupasse, da solo, tutto il volume disponibile " .  Indicando con "P1" la pressione della miscela, allo stato iniziale 1, nel nostro caso pari a 30 bar, e con "pa1" e "po1", rispettivamente, le singole pressioni parziali dell' azoto e ossigeno, incognite, l' espressione analitica della legge di Dalton è :

p1 =  pa1 + po1 .

Ora, determiniamo il volume specifico dell' azoto nel caso in cui occupasse tutto il volume del recipiente :

Va' = V / ma ;

Va' = 3 / 53,85 = 0,0557 m³/Kg .

Il volume specifico dell' ossigeno, nel caso in cui occupasse tutto il volume del recipiente,   e ricordando che ha la stessa massa dell' azoto, risulterà identico a quello dell' azoto, ovverosia :

Vo' = V / mo ;

Vo' = 3 / 53,85 = 0,0557 m³/Kg .

Attraverso l' equazione caratteristica dei gas perfetti, determiniamo il valore della pressione dell' ossigeno, nella condizione "1" iniziale, qualora occupi singolarmente tutto il volume del recipiente :

Po1 · Vo = Ro · T1 ;

Po1 = Ro · T1 / Vo';

Po1 = ( 260 · 300 ) / 0,0557 = ~ 1400000 N/m² ( Pa )  →  14 bar .

Allo stesso modo, attraverso l' equazione caratteristica dei gas perfetti, determiniamo il valore della pressione dell' ossigeno, nella condizione "1" iniziale, qualora occupi singolarmente tutto il volume del recipiente :

Pa1 · Va = Ra · T1 ;

Pa1 = R · T1 / Vo';

Pa1 = ( 296,5 · 300 ) / 0,0557 = ~ 1600000 N/m² ( Pa )  →  16 bar .

In conclusione, la legge di Dalton risulta essere soddisfatta, perchè :

P1 =  pa1 + po1 ;

P1 = 16 + 14 = 30 bar .

PUNTO 3)

In una trasformazione isocora se somministriamo al gas una quantità di calore, o , dissipiamo dell' energia meccanica, aumenterà la sua temperatura da T1 = 27 °C  a T2 = 180 °C e, non potendo variare il volume, perchè condizionato dal recipiente che lo contiene, aumenterà la pressione da P1 = 30 bar a P2 = ? .

Dapprima, attraverso l' equazione caratteristica dei gas perfetti, determiniamo il valore della pressione dell' ossigeno, nella condizione "2" finale, qualora occupi singolarmente tutto il volume del recipiente :

Po2 · Vo = Ro · T2 ;

dove :

T2 = variabile, e corrisponde alla temperatura del gas nella condizione finali "2" ; nel nostro caso corrispondente a 180 °C → 273 + 19 = 453 K ;

Po2 = Ro · T2 / Vo';

Po2 = ( 260 · 453 ) / 0,0557 = ~ 2114542 N/m² ( Pa )  →  21,1 bar .

Allo stesso modo, attraverso l' equazione caratteristica dei gas perfetti, determiniamo il valore della pressione dell' ossigeno, nella condizione "2" finale, qualora occupi singolarmente tutto il volume del recipiente :

Pa2 · Va = Ra · T2 ;

Pa2 = R · T2 / Vo';

Pa2 = ( 296,5 · 453 ) / 0,0557 = ~ 2411391 N/m² ( Pa )  →  24,1 bar .

In conclusione, adottando la legge di Dalton, calcoliamo la pressione totale P2, incognita, esercitata dalla miscela sulle pareti del recipiente :

P2 =  pa2 + po2 ;

P2 = 24,1 + 21,1 = 45,2 bar .

PUNTO 4)

Ricordando l' equazione fondamentale della termodinamica :

Q = U2 - U1 + A · L ;

essendo nel caso attuale V2 = V1, e, poichè, è nullo il lavoro esterno di dilatazione L = 0, diviene :

Q = U2 - U1 ;

la variazione di energia interna è :

U2 - U1 = ma · Cva · ( T2 - T1 ) + mo · Cvo · ( T2 - T1 ) ;

dove :

Cva = calore specifico a volume costante del gas ; nel nostro caso, per l' azoto corrisponde a 737 J/Kg K ;

Cvo = calore specifico a volume costante del gas ; nel nostro caso, per l' ossigeno corrisponde a 649 J/Kg K ;

proseguendo nella soluzione dell' equazione per determinare l' energia fornita al sistema, avremo :

U2 - U1 = ( ma · Cva + mo · Cvo ) · ( T2 - T1 ) ;

ricordando che ma = mo, e che indicheremo con "m", risulta dunque :

U2 - U1 = m · ( T2 - T1 ) · ( Cva + Cvo ) ;

U2 - U1 = 53,85 · ( 180 - 27 ) · ( 737 + 649 ) ;

U2 - U1 =  11419323 J  →  11419 KJ .

Il flusso termico Ѱ medio, dato che il flusso non risulta mai costante nel tempo, a seguito del processo di riscaldamento isocoro del gas per raggiunge, dopo un tempo t = 1 ora, la temperatura di 180°C, risulta :

Ѱ = U2 - U1 / t ;

Ѱ = 11419323 / 3600 · 1000 = 3,17 Kw .

AUTORE : GUARDA LUCA