Soluzione Esame di Stato ITIS Termotecnica 2013

SVOLGIMENTO :

Come è noto, nella fase 3-4 del diagramma T-s  di Rankine-Hirn sotto riportato, il fluido, dalla pressione vigente P2 e temperatura T3, si espande nel distributore della turbina, trasformazione adiabatica, fino a raggiungere la pressione P1 e temperatura T1 che regna nel condensatore; la trasformazione si realizza nella turbina e fornisce il lavoro utile al ciclo.

Mediante le tabelle del vapore surriscaldato, possiamo ricavare le proprietà termodinamiche del punto 3, per cui :

T3 = 300 °C ( valore del tema ministeriale );

h3 = 3012,4 KJ/Kg ;

s3 = 6,66 KJ/Kg · °K ;

P3 = P2 =  243208 Pa   →   24,3 bar ( valore del tema ministeriale ).

Il punto 4, come si nota nel ciclo termodinamico T-s , si trova all’ interno della campana delle due curve limite, nella zona definita di vapore saturo umido a titolo elevato, il valore dell’ entalpia non puo’ essere letto direttamente sulle tabelle, ma deve essere calcolato tenendo conto che il titolo esprime un’ aliquota di fluido allo stato liquido e la rimanente aliquota allo stato di vapore. La relazione utilizzata è la seguente :

h4 = h1 + ( hv – h1 ) · X4 .

dove :

h4 è l’ entalpia corrispondente al punto 4 all’ interno della campana ;

h1 è l’ entalpia del fluido allo stato liquido, con titolo nullo X = 0, riferita al punto 1 del ciclo ;

hv è l’ entalpia del fluido allo stato di vapore, alla temperatura T1 e alla pressione P1 del punto 4 con titolo unitario X = 1 .

X4 è il titolo del fluido allo stato di vapore saturo umido, alla temperatura o pressione corrispondente al punto 4 all’ interno della campana.

Per determinare il valore di h1, hv, s1, sv  è necessario consultare le tabelle del vapor d’ acqua e interpolando con i valori noti di pressione e temperatura si ricava :

T4 = T1 = 127,43 °C ;

hv = 2716,4 KJ/Kg ;

h1 = 535,4 KJ/Kg ;

sv = 7,05 KJ/Kg · °K ;

s1 = 1,6 KJ/Kg  · °K ;

P4 = P1 = 253342,50  →    2,5 bar ( valore del tema ministeriale ) .

Essendo la trasformazione della turbina isoentropica, come si evidenzia nel diagramma a entropia costante, si deduce che l’ entropia nel punto 4 coincide con quella del punto 3, quindi, se :

s4 = s1 + ( sv – s1 ) · X4 .

Dall’ inversione dell’ espressione di cui sopra, avendo come incognita X4 e sapendo che s4 è uguale a s3, si ottiene :

X4 = ( s3 – s1 ) / ( sv – s1 ) .

X4 = (6,66 - 1,6 ) / (7,05 - 1,6 ) = 0,928 .

Ritornando al calcolo dell’ entalpia del punto 4, precedente, sapendo che h1 e hv sono i valori corrispondenti e già ricavati alla condizione di liquido e di vapore alla pressione P1 , si ottiene :

h4 = 535,4 + ( 2716,4 – 535,4 ) · 0,928 = 2559 KJ/Kg .

Il vapore compie, dicevamo, nel distributore la completa trasformazione del salto di entalpia disponibile ( I3 – I4 ) in energia cinetica ed effluisce perciò dagli ugelli con una velocità di massimo rendimento, ovverosia :

c1 = √ 2 · 1000 · ( I3 – I4 )  .

c1 =  = √ 2 · 1000 · ( 3012,4 –2559 )  = 952,26 m/s .

La velocità periferica che assicura il massimo rendimento di una macchina con due sole giranti, come quella proposta dal tema ministeriale, tenendo conto del secondo aforisma idraulico, si ricava :

u1 = ( c1 · cosα₁ ) / 4 .

Assumeremo, arbitrariamente, poiché non è definito dal tema ministeriale, l’ angolo α₁, l’ angolo formato dal vettore c1 con l’ asse perpendicolare all’ asse della turbina, pari a 15°; allora, possiamo così determinare :

u1 = ( 952,26 · cos15° ) / 4 = 230 m/s .

Oppure, si può determinare la velocità periferica u1 con una seconda relazione basata sul teorema di Eulero :

u1 = √ 1000 · ( 3012,4 –2559 ) / 8  = 238 m/s .

Valore leggermente superiore, comunque pressoché in linea a quello calcolato precedentemente; in via definitiva assumeremo il valore u1 = 230 m/s .

Per determinare la velocità assoluta c2 di massimo rendimento all’ uscita della seconda girante, analizzando il triangolo delle velocità,  sotto riportato , è intuitivo ricavare il suo valore attraverso la seguente relazione trigonometrica :

c2 = c1 · senα₁ .

c2 = 952,26 · sen 15° = 246,46 m/s .

La velocità di uscita c2 deve essere la minima possibile per conseguire il massimo rendimento; nel nostro caso, il fluido, dotato di una  velocità c2, possiede, in uscita, una certa energia cinetica non sfruttata, questo valore, di salto entalpico perso, può essere  così espresso :

c2² = 2 · 1000 · ∆I .

Invertendo i simboli, possiamo ricavare :

∆I = c2² / 2 · 1000 .

∆I = 246,46² / 2 · 1000 = 30,40 KJ/Kg .

Per determinare la potenza effettiva della macchina, dobbiamo, dapprima, ricavare la portata di vapore Gv. Appurato che, durante la trasformazione 4-1, il vapore scaricato dalla turbina alla pressione P1 viene completamente condensato a pressione costante e scaricato alla temperatura T0 = 85 °C, riduzione di entropia; il fluido dallo stato di vapore-umido viene ricondotto allo stato liquido con cui aveva iniziato il ciclo. Quindi, possiamo stabilire che vi sono due fasi distinte durante il processo di condensazione: la prima fase, partendo dal punto 4, il fluido viene condensato raggiungendo il punto 1 della curva limite inferiore, e una seconda fase, dal punto 1, il fluido diminuisce la sua entropia raggiungendo un punto 0 , oltre la curva limite, all’ interno del campo del liquido.

Durante questa trasformazione il fluido cede dell’ energia ad una utenza termica per un complessivo di 4400 Kw , per cui, in base a quanto  esposto, possiamo determinare la portata di vapore :

Gv = ( Pt · 3600 ) / [ ( h4 – h1 ) + ( T4 – T0 ) · 4,186 ] .

Dove ( h4 – h1 ) rappresenta l’ energia sottratta nella prima fase della condensazione, e ( T4 – T0 ) il calore sottratto nella seconda fase dello stesso  processo.

In definitiva :

Gv = ( 4400 · 3600 ) / ( 2559 – 535,4 )  + ( 127,43 – 85 ) · 4,186 ] = 7196 Kg/h .

Consideriamo, per poter determinare la potenza netta all’ asse della turbina, di utilizzare un rendimento della turbina pari a ηt = 0,70 . Attraverso tale dato, assunto di proprio arbitrio, ma coerente, possiamo determinare la potenza con la seguente relazione :

N = Gv · ( h3 – h4 ) · ηt / 3600 .

N = 7196 · ( 3012,4 – 2559 ) · 0,7 / 3600 = 634 Kw .

Autore : Guarda Luca