Soluzione Prima Prova Gara di Meccanica 2010

Determiniamo la portata, vedi punto A parte prima, della pompa:

Q = A · V

Il diametro della condotta è costante per tutta la lunghezza per cui l’ area diviene:

A = ( π · d² ) : 4  =  ( π · 0,1² ) : 4 = 7,85 · 10¯³ .

Ed il valore della portata diverrà :

Q = 7,85 · 10¯³ · 3 = 0.0236 m³/s       →    1416 litri / min .

Calcoliamo la pressione del fluido all’ ingresso ( P1 ) della girante; vedi punto B parte prima:

P1/ɣ = P0/ɣ - Ha – Ya  .

P1 = P0 - ( Ha · ɣ ) - ( Ya · ɣ )  .

P1 = 101325 - ( 2,5 · 9810 ) – 19620 = 57810 Pa  →  57,8 KPa .

Determiniamo, anche, la pressione del fluido all’ uscita ( P2 ) della girante :

P2/ɣ = P3/ɣ - Hm – Ym  .

P2 = P3 - ( Hm · ɣ ) - ( Ym · ɣ )  .

P2 = 130000 + ( 18 · 9810 ) + ( 4 · 9810 ) = 345820 Pa  →  345,8 KPa .

Calcoliamo la prevalenza manometrica Hu della pompa; punto C parte prima :

possiamo adottare due espressioni equivalenti per determinare Hu, il primo metodo consiste :

Hu = Hg + ( P3 – P0 ) / ɣ + ƩY .

Hu = ( Ha + Hm ) + ( P3 – P0 ) / ɣ + ( Ym + Ya ) .

Hu = ( 2,5 + 18 ) + ( 130000 – 101325 ) / 9810 + ( 4 + 19620 / 9810 ) = 29,4 m .

Oppure, una seconda espressione :

Hm = P2 – P1 / ɣ  .

Hm = ( 345820 – 57810 ) / 9810 = 29,4 m .

Determiniamo il rendimento della pompa, punto D della prima parte :

ηр = Nc / Neff  .

ηp = ( ɣ · Q · Hm ) / Neff · 1000  .

ηp = ( 9810 · 0.0236 · 29,4 ) / 8,6 · 1000 = 0,79 .

Verifica dell’ altezza di aspirazione; punto E prima parte:

dobbiamo soddisfare la seguente relazione:

NPSH ≤ P1/ɣ - ( Ha + Ya + ∆ha + V1²/2g + Pv/ɣ + ∆Za ) .

Definizione di alcuni termini non noti nel testo:

∆ha = margine di prevalenza, quota di sicurezza dell’ ordine di 0,5 m.

V1²/2g= altezza cinetica .

∆Za = perdita in aspirazione in funzione della temperatura dell’ acqua; nel nostro esempio ∆Za = 0,2 m.

Per cui, noti tutti i termini e sostiutendo alle incognite, possiamo determinare:

2,7 ≤ 101325/9810 –  ( 2,5 + 2 + 0,5 + 3² / 2·9,81 +2000/9810 + 0.2 ) .

2,7 ≤ 10,3 – ( 2,5 + 2 + 0,5 + 0,46 + 0,2 + 0,2 ) .

2,7 ≤ 4,44.

La relazione risulta soddisfatta per cui l’ impianto è accettabile dal punto di vista del rischio cavitazione.

Per dimensionare l’ albero della girante, punto F parte seconda, determiniamo, dapprima, la velocità angolare ed il momento torcente trasmesso all’ albero:

ω = 2 · π · n / 60 .

ω = 2 · π · 1450 / 60 = 151,8 rad / s .

Mt = Neff / ω .

Mt = 8600 / 151,8 = 56,65 Nm .

Successivamente, determiniamo, servendoci dello schema statico, le reazioni vincolari e i diagrammi del momento flettente nei vari piani di sollecitazione; schema statico dell’ albero:

Z

X

A

B

C

D

Mr

Mm

Y

Mfx

R1

Piano Z -Y

R2

G

Mfy

Mtz

Piano Z-X

R3

R4

T

Piano X-Y

Calcoliamo le reazioni vincolari agenti sul piano Z-Y :

R1 = G · ( 194 + 147 ) / 147 .

R1 = 150 · 341 / 147 = 348 N .

R2 = R1 – G .

R2 = 348 – 150 = 198 N .

Determiniamo il momento flettente massimo Mfx :

Mfx = G · 194 .

Mfx = 150 · 194 = 29100 N mm .

Troviamo, nel piano Z-X, le reazioni vincolari R3 e R4 :

R3 = T · 75 / 147 .

R3 = 980 · 75 / 147 = 500 N .

R4 = R3 + G .

R4 = 500 + 980 = 1480 N .

Determiniamo il momento flettente massimo Mfy :

Mfy = R3 · 147 .

Mfy = 500 · 147 = 73500 N mm .

Nel piano X-Y agisce il momento torcente Mtz :

Mtz = 56650 N mm .

Per la costruzione dell’ albero adotteremo un acciaio da cementazione 18NiCrMo5 bonificato con un carico a rottura minimo ϬR=980 N/mm² , cementato perché, in corrispondenza dei due cuscinetti, prevederemo due anelli di tenuta striscianti sulla superficie esterna dell’ albero. Altresi’, il materiale possiede un limite di fatica alterna simmetrica ϬLf0=490 N/mm² . Assunto K= 0,6 e n= 3, la tensione ammissibile risulta:

Ϭadm = k · ϬLf0 / n .

Ϭadm = 0,6 · 490 / 3 = 98 N/mm² .

τadm  = 0,576 · Ϭadm .

τadm  = 0,576 · 98 = 56 N/mm² .

Determiniamo, in prima analisi, il diametro pieno della sezione A dell’ albero della girante; possiamo considerare che il momento flettente sia trascurabile quasi nullo:

Da =³ √16 · Mtz / π ·  τadm

Da = ³ √16 · 56650 / π ·  56   	=  17,3 mm .

Adottando, per l’ accoppiamento con il mozzo della girante, un profilo scanalato del tipo con appoggio medio e centraggio interno UNI 221, dalla tabella si ricava un d = 18 mm, leggermente superiore al valore calcolato in precedenza, ma favorevole ai criteri di resistenza, e un D = 22 mm, Z = 6.

Il valore da assegnare alla lunghezza del mozzo o dell’ albero scanalato, si ricava dalla seguente formula:

L = m · Ω · d / K .

Adotteremo per il coefficiente m il valore di 2,10, Ω = 0,42 e K = ( 1,25 · ϬR mozzo / ϬR albero ); considerando il materiale del mozzo della girante realizzato in ghisa G25, quindi meno resistente dell’ albero, con ϬR=900 N/mm² alla compressione, avremo per il coefficiente K un valore di:

k = 1,25 · ( 900 / 980 ) = 1,15 .

in conclusione, conoscendo tutti i coefficienti, possiamo determinare L:

L = 2,1 · 0,42 · 18 / 1,15 = 13,8 mm .

Per ragione di proporzionamento  geometrico, adotteremo una lunghezza del tratto scanalato pari a:

L ≤ 1,5 ∙ d .

L = 1,5 · 18 = 27 mm .

Calcolo del diametro dell’ albero in corrispondenza del supporto B.

Nel punto B, coesistono la sollecitazione di flessione, Mfx,  con quella di torsione, Mtz, quindi il momento flettente ideale corrisponde a:

Mfid = √Mfx² + ¾ ∙ Mtz²  .

Mfid = √29100² + ¾ ∙ 56650² = 57041 N mm .

Il diametro dell’ albero, nella sezione corrispondente a B, risulta:

Db =  ³ √32 · Mfid / π ·  Ϭadm    .

Db =  ³ √32 · 57041 / π ·  98  =  18 mm .

Negli alberi risulta spesso necessario limitare, oltre alle tensioni  massime, anche le deformazioni. Al riguardo, si impone di solito che la rotazione massima ϕmax sia:

tg ϕmax ≤ 0,52 / 1000 .

ϕ = 0.030 °

a cui corrisponde una freccia fmax pari a :

fmax = 194 · tg ϕ .

fmax = 194 · 0,5 · 10ˉ³ =  0.1 mm . ( in certi casi, specialmente con le ruote dentate,  puo’ raggiungere  anche il valore di 0,03 mm ) .

Prima di iniziare a calcolare il diametro db , dobbiamo considerare che la girante del peso di 150 N e’ montata all’ estremità dell’ albero con una eccentricità e.

Quando l’ albero ruota, compare una forza centrifuga:

Fc = m · ω² · ( fmax + e ) .

Dove fmax e’ la freccia massima totale, somma di una freccia f1 dovuta al peso della girante e f2 dovuta alla forza centrifuga.

La massima eccentricità ammessa per una girante di pompa, categoria G 6,3, per una frequenza di rotazione di 1450 giri/min è di e = 0,045 mm .

Per cui la forza centrifuga che si genere alla rotazione di 1450 giri/min, considerando la freccia max, diviene :

Fc = 15,3 · 151,8² · ( 0,1 · 10⁻³ + 0,045 · 10⁻³  )  = 51 N .

Questa è la forza che viene scaricata all’ estremità dell’ albero e si aggiunge al peso della girante G.

La costante elastica K dell’ albero, cioè la forza richiesta nel punto dove si trova la massa della girante per far nascere localmente una freccia unitaria, diviene :

K = G + Fc / fmax .

K = ( 150 + 51 )  / 0,1 = 2010 N / mm   →  2010000 N / m .

trattandosi di un albero considerevolmente a sbalzo e incastrato tra due supporti, il diametro diverrà :

ricordando la formula della freccia per una trave incastrata tra due supporti ed una forza applicata ad un estremo :

fmax = ( G + Fc ) · ( L1 + L2 ) L2² / E · J · 3 .

K = G + Fc / fmax .

K = E · J · 3 / ( L1 + L2 ) L2² .

K = E · π · Db⁴ · 3 / ( L1 + L2 ) L2² · 64  .

Db = ⁴ √64 · ( L1 + L2 ) · L1² · K  / π · 3 · E   .

Db = ⁴ √64 · ( 194 + 147 ) · 194² · 2010 / π ·  3 · 205000 = 30,4 mm   → 30 mm .

La velocità critica dell’ albero puo’ essere calcolata con la seguente formula :

ωc =  √ k / m  .

Nel nostro caso di carico concentrato all’ estremità e trave a sbalzo la rigidità vale :

k = 3 · E · π · d⁴  / ( L1 + L2 ) · L1²  · 64 .

K = 3 · 205000 · π · 30⁴ / ( 194 + 147 ) · 194²  · 64 = 1905 N / mm   →  1905 · 10³  N / m .

Trascurando la massa dell’ albero, si perviene infine alla velocità critica:

ωc =  √ 1905 · 10³ / 15,3  =  353 rad/s    →  3369 giri/min  .

Come criterio di larga massima si puo’ considerare la limitazione :

ωmax ≤ 0.75 ωc

Il valore trovato è decisamente accettabile, ridondante, dato che l’ albero ruota a 1450 giri/min.

Prima di assegnare definitivamente il diametro	Db , facciamo una considerazione sulla forza centrifuga generata dall’ eccentricità della massa .

Quando l’ albero ruota, compare, come dicevamo,  una forza centrifuga:

Fc = m · ω² · ( f1 + f2 + e ) .

Come dicevamo all’ inizio, f1 è la freccia generata dal peso della girante G, ed assume il valore di :

f 1 =  G · ( L1 + L2 ) L2² · 64  / 3 · E · π · d⁴

f 1 = 150 · ( 194 + 147 ) · 194² · 64 / 3 · 205000 · π · 30⁴  = 0,079 mm .

Tra la forza centrifuga e la freccia f2 da essa prodotta vi è la correlazione di diretta proporzionalità per mezzo del parametro di rigidità K dell’ albero :

K · f2 = m · ω² · ( f1 + f2 + e ) .

la quale permette di ricavare la freccia f2 di inflessione :

f2 =  ( e + f1 ) · ( m · ω² ) / K – m · ω² .

Il regime di rotazione di 1450 giri/min comporta una freccia sotto carico pari a :

f2 =  ( 0,045 · 10⁻³ + 0,079 · 10⁻³ )  ·  ( 15,3 · 151,8² ) / 1905 · 10³ - 15,3 · 151,8² = 2,8 · 10⁻⁵ m .

Come si nota, la freccia f2, trovata, è inferiore a quella f1 generata a causa del peso della girante; la loro somma corrisponde all’ incirca alla freccia massima acconsentita di 0,1 mm .

Osservando lo schema dell’ albero della girante, e considerando che il supporto B dovrà alloggiare un cuscinetto, e’ necessario assumere per l’ albero, in quel preciso punto, un diametro piu’ prossimo, in eccesso, al diametro interno unificato di un cuscinetto radiale a sfere. Questo valore, ricavato dal manuale, ricade su una dimensione di 30 mm ; valore identico a quello calcolato.

In base a questa scelta, il diametro Db, come prima analisi, corrisponderà a 30 mm .

Calcoliamo il diametro dell’ albero in corrispondenza del supporto C.

Nel punto C, coesistono la sollecitazione di flessione, Mfy,  con quella di torsione, Mtz, quindi il momento flettente ideale corrisponde a:

Mfid = √Mfy² + ¾ ∙ Mtz²  .

Mfid = √73500² + ¾ ∙ 56650² = 88370 N mm .

Il diametro dell’ albero, nella sezione corrispondente a C, risulta:

Dc =  ³ √32 · Mfid / π ·  Ϭadm     .

Dc =  ³ √32 · 88370 / π ·  98  =  21 mm .

Per le ragioni suddette, si  impone di solito che la rotazione massima ϕmax sia :

ϕ =   ϕ = 0.030 °

a cui corrisponde una freccia fmax pari a :

fmax = 75 · tg ϕ .

fmax = 75 · 0,5 · 10ˉ³ =  0.0375 mm .

Per cui, trattandosi di un albero a sbalzo e incastrato tra due supporti, il diametro diverrà:

Dc =  ⁴ √64 · T · ( L2 + L3 ) · L3²  / π · 3 · E · fmax   .

Dc = ⁴ √64 ·  980  ·  ( 147 + 75 ) · 75² / π ·  3 · 205000 ·  0,0375  = 32,24 mm  .

Ribadendo il concetto di prima, dato che, anche, il supporto C prevederà un cuscinetto, il diametro dell’ albero Dc adotterà un valore piu’ prossimo, in eccesso, al diametro interno unificato di un cuscinetto radiale a sfere. Tale valore, ricavato dalle tabelle, è di 35 mm. Dato, che non abbiamo valutato l’ influenza della forza centrifuga dovuta alla massa della puleggia, adottare un diametro maggiore incrementa i criteri di rigidità dell’ estremità dell’ albero. Per cui, in via definitiva, assegneremo  il diametro Dc = 35 mm ; per questioni di simmetria, utilizzando i medesimi cuscinetti,  adotteremo Db = 35 mm .

Calcolo del diametro dell’ albero in corrispondenza del punto D.

In questo punto possiamo considerare il momento flettente trascurabile, pressochè  nullo :

Dd’ =³ √16 · Mtz / π ·  τadm

Dd’ = ³ √16 · 56650 / π ·  56   =  17,3 mm .

Il diametro totale Dd, considerando la cava t1 per la linguetta, risulta :

Dd = Dd’ + t1 .

Dd = 17,3 + 3.5 ~ 21 mm .

Tuttavia, siccome, l’ albero prevederà un Dc = 35 mm, per questioni di costruzione adotteremo un Dd = 30 mm; questo favorisce, nonostante tutto, una maggiore rigidità della trasmissione.

La linguetta da adottare è la UNI 6607-A 8X7 per una lunghezza minima di :

L linguetta = 3/2 · T / b · τamm .

L linguetta = 3/2 ·  Mtz  / r · b · τamm  .

L linguetta = 3/2 ·  56650  / 11 · 8 · 45 = 21,45 mm .

Adotteremo una lunghezza unificata di 32 mm .

Calcolo del diametro dell’ albero all’ interno del tratto B-C .

In questo tratto esiste un punto, qualsiasi, dove coesistono, su due piani ortogonali, due momenti flettenti Mfx e Mfy .

Per questioni di semplicità, e comunque andando a favore ai criteri di resistenza, considereremo i due valori massimi di Mfx e Mfy, tralasciamo l’ influenza della forza centrifuga, ed eseguiremo la sommatoria vettoriale, per cui :

Mr = √Mfx² + Mfy²  .

Mr = √29100² + 73500²    = 79051 N mm .

In una generica sezione, del tratto B-C, agirà il momento flettente Mr e il momento torcente Mtz, quindi il momento flettente ideale corrisponde a :

Mfid = √Mr² + ¾ ∙ Mtz²  .

Mfid = √79051² + ¾ ∙ 56650² = 93037 N mm .

Il diametro dell’ albero, in una  sezione del tratto B-C, risulta:

Dbc =  ³ √32 · Mfid / π ·  Ϭadm    .

Dbc =  ³ √32 · 93037 / π ·  98  =  21,3 mm .

Assodato che abbiamo fissato per i due supporti B e C un diametro dell’ albero, identico, pari a 35 mm, e prevedendo di eseguire gli spallamenti laterali interni per i cuscinetti, quindi per questioni di montaggio, porteremo il diametro del tratto B-C pari a 40 mm .

Il diametro risulta sovrabbondante rispetto ai criteri di resistenza, quindi, aver tralasciato la Fc per il calcolo del momento flettente Mfx  è stato, in definitiva, ininfluente.

Riassumeremo le dimensioni assegnate ai vari diametri nei punti da A a D :

Da = profilo scanalato del tipo con appoggio medio e centraggio interno UNI 221 d = 18 mm,  D = 22 mm, Z = 6.

Tratto A-B = 30 mm .

Db = 35 mm .

Tratto B-C = 40 mm .

Dc = 35 mm .

Dd = 30 mm.

Ci accingiamo ora, al dimensionamento della trasmissione con cinghie, come richiesto dal punto G parte seconda; definiamo il rapporto di trasmissione i :

i = n1 / n2 .

i = 2100 / 1450 = 1,45 .

Tenendo presente tale rapporto  “ i “  e i diametri delle pulegge unificate, si puo’ assumere, ad esempio :

dp1 = 125 mm ;  Dp2 = 180 mm .

i = Dp2 / dp1 .

i = 180 / 125 = 1,44 .

Tenendo conto del motore e della macchina operatrice, della durata del servizio, si puo’ adottare un fattore di servizio fs = 1,2, che consente di determinare la potenza di calcolo :

Nc = Peff · fs  .

Nc = 8,6 · 1,2 = 10,3 Kw .

Con una tale Potenza e la frequenza di 2100 giri/min sulla puleggia minore, si ricade, vedi tabella cinghie, all’ interno del campo di tipo A .

Fissiamo, adesso, un interasse Ȋ tra le pulegge :

Ȋ ≥ Dp2 fissiamo 400 mm .

E’ possibile, adesso, effettuare un primo calcolo della lunghezza della cinghia :

L = 2 · Ȋ + 1,57 · ( Dp2 + dp1 ) + (( Dp2 - dp1 )² / 4 · Ȋ ) .

L = 2 · 400 + 1,57 · ( 180 + 125 ) + (( 180 - 125 )² / 4 · 400 ) = 1281 mm .

Tra le lunghezze unificate per il tipo A è disponibile il valore Lp = 1283 mm, cosi’, l’ interasse ricalcolato risulta pari a :

Ȋp = Lp – L / 2 + Ȋ₀ .

Ȋp = 1283 – 1281 / 2 + 400 = 401 mm .

La verifica della potenza effettivamente trasmissibile dal tipo di cinghia prescelta, inizia con la individuazione della potenza base Pb e della potenza differenziale Pd della tabella relativa.

Per n1 = 2100 giri/min e per dp1 = 125 mm si ha :

Pb = 3,5 Kw .

Con il rapporto “i” = 1,45 si legge Pd = 0,24 Kw .

La potenza effettivamente trasmissibile da una cinghia è :

Neff = ( Pb + Pd ) · Cy · Cl .

L’ angolo di avvolgimento della cinghia sulla puleggia minore si determina con la seguente formula :

α = 180° - 57 · (( Dp2 - dp1 ) /  Ȋp ) .

α = 180° - 57 · (( 180 – 125 ) / 401 ) = 172° .

con interpolazione, si ottiene, della tabella corrispondente, il valore Cy = 0,98 .

Dalla tabella del coefficiente in base alla lunghezza della cinghia, si ricava il valore Cl = 0,93 .

Sostituendo i valori numerici noti dei coefficienti assegnati, risulta una potenza effettivamente trasmissibile da una cinghia pari a :

Neff = ( 3,5 + 0,24 ) · 0,98 · 0,93 = 3,4 Kw .

Il numero di cinghie necessarie per la trasmissione è dunque :

n = Nc / Neff .

n = 10,3 / 3,4 = 3 .

Si assumono, quindi, 3 cinghie di tipo A .

La velocità angolare e il momento sull’ albero del motore risulta :

ω1 = 2 · π · n1 / 60 = 220 rad/s .

M1 = Peff / ω1 = 8600 / 220 = 39 Nm .

Vp1 = ω1 · dp1/2v .

Vp1 = 220 · 0,125 / 2 = 13,75 m/s .

Calcoliamo la forza utile da trasmettere per aderenza :

Fut = Peff / Vp1 .

Fut = 8600 / 13,75 = 625,5 N .

Considerando l’ angolo di avvolgimento α= 172 ° , che corrisponde a 3 rad , e un coefficiente di aderenza cinghia-puleggia ϝ = 0,5 , il limite di aderenza risulta :

e ᶠˣ = 2,178 ⁰’⁵ ˙ ³ = 4,5 .

La tensione sul ramo condotto è pari a :

T = Fut · e ᶠˣ / e ᶠˣ - 1 .

T = 625,5 · 4,5 / 4,5 - 1 = 804 N .

La tensione sul ramo conduttore risulta :

t = Fut / e ᶠˣ - 1 .

t = 625,5 / 4,5 -1 = 179 N .

La loro somma costituisce la forza S che sollecita l’ albero su cui è montata la puleggia :

S = T + t .

S = 804 + 179 = 983 N .

Valore, pressochè, identico a quello riportato nel testo della prova.

Di seguito, riporteremo il disegno  dell’ assieme dell’ albero quotato con le dimensioni principali di massima.